# Lino Primer

## OPIS PRODUKTU

Produkt gruntujący do linoleum z otwartymi porami bez fabrycznego, trwałego wykończenia lakierem poliuretanowym oraz po usunięciu powłok zabezpieczających lub po szlifowaniu, przed nałożeniem powłok zabezpieczających z lakieru poliuretanowego firmy Dr. Schutz GmbH, lub powłok akrylowych firmy                   Dr. Schutz GmbH. Produkt jednoskładnikowy na bazie wody.

Wyłącznie do użytku profesjonalnego.

− Zmniejsza porowatość i zapewnia lepszą przyczepność aplikacji lakieru poliuretanowego lub powłok

akrylowych.

− Dobrze penetrująca, elastyczna powłoka.

− Łatwy w użyciu.

## APLIKACJA

Dokładnie wstrząsnąć. Nakładać równomiernie wałkiem Dr. Schutz Aquatop w temperaturze co najmniej

15°C na podłoże przygotowanej do aplikacji (patrz nasza instrukcja „Gruntowne czyszczenie wykładzin

elastycznych”). Aplikację produktu wykonać nie wcześniej niż 12 godzin po wykonaniu GRUNTOWNEGO

CZYSZCZENIA

Uwaga:

- Podłoże musi być odpowiednio przygotowane. Musi być dokładnie przyklejone do posadzki, wolne od

pozostałości środków pielęgnacyjnych i luźnych warstw powłokowych oraz czyste, suche, wolne od oleju,

wosku i kurzu.

- Po dokładnym oczyszczeniu i przeszlifowaniu linoleum, należy je dokładnie spłukać wodą, aby zapobiec

zatykaniu porów.

- Temperatura podłogi i materiału nie może spaść poniżej +15°C podczas aplikacji i schnięcia. Idealne

warunki to temperatura w zakresie 18–25°C.

- Zawsze zalecamy używanie nowych, suchych wałków malarskich. Utwardzone pozostałości powłoki można

usunąć wyłącznie mechanicznie.

- Należy przestrzegać zasad technicznych.

## WYDAJNOŚĆ

50 ml/m² (20 m²/l).

W przypadku szorstkich lub chłonnych powierzchni może być konieczne użycie większej ilości produktu.

## CZAS SCHNIĘCIA

Można ostrożnie chodzić po powierzchni lub ponownie ją obrabiać po odparowaniu wody (1-3 godziny). Jeśli powierzchnia będzie schnąć dłużej niż 48 godzin przed ponownym nałożeniem, należy ją dokładnie zmatowić.

Ogólne wskazówki dotyczące suszenia i kolejności nakładania warstw

- Niskie temperatury, podwyższona wilgotność powietrza i słaba wentylacja mogą znacznie wydłużyć czas

schnięcia.

- Aby przyspieszyć schnięcie i zmniejszyć zawilgocenie wykładziny, zalecamy użycie wentylatorów

osuszających po godzinie od aplikacji produktu

# Lino Primer

## MAGAZYNOWANIE

Chronić przed mrozem. Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu, z dala od światła słonecznego. Okres

przydatności do użycia w nieotwartych oryginalnych opakowaniach od daty produkcji: 12 miesięcy. Należy

zwrócić uwagę na nadrukowaną datę produkcji.

Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

W przypadku narażenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, przechowywania w zmiennych

temperaturach i w otwartych pojemnikach mogą tworzyć się suche cząstki. Przed użyciem należy je

przefiltrować przez sito.

## SKŁAD

Składniki: woda / poliakrylan / kwasy krzemowe / dodatki / środki konserwujące. Zawiera masę poreakcyjną:

5-chloro-2-metylo-4-izotiazolin-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1). Może powodować reakcję

alergiczną.

Decopaint 2004/42/IIA(i)(140)140 / GISCODE W2+ (1-składnikowy impregnat na bazie wody, LZO < 5%, bez

NMP) ADR/RID: Produkt nie jest niebezpieczny w rozumieniu przepisów transportowych.

CLP/GHS: brak obowiązku oznakowania.

Rozporządzenie w sprawie syntetycznych mikroplastików: Nie wylewać pozostałości ani wody po myciu do

kanalizacji. Po użyciu oczyścić mechanicznie sprzęt roboczy (np. ściereczki); utwardzone pozostałości usuwać

jako odpad stały.

Dalsze informacje na temat oznakowania i bezpiecznego postępowania można znaleźć w aktualnej Karcie

Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej. Nawet w przypadku stosowania produktów o niskim poziomie

zanieczyszczeń należy przestrzegać standardowych środków bezpieczeństwa. Trzymać poza zasięgiem dzieci.

Całkowicie opróżnione pojemniki można wyrzucić do odpadów domowych lub oddać do punktu zbiórki

surowców wtórnych.

## UWAGI SPECJALNE

## Proszę zwrócić uwagę na wydrukowany numer partii. Stosować wyłącznie produkty o tym samym numerze partii w jednej warstwie. W przypadku różnych partii, przed użyciem należy je wymieszać w osobnym pojemniku.

## -      Wszystkie wskazania podano dla temperatury 23°C, 50% wilgotności względnej i 3-krotnej wymiany

## powietrza na godzinę. Aktualne warunki mogą się różnić i powodować różnice w wynikach.

## INFORMACJE DODATKOWE

- Ogólne uwagi dotyczące stosowania produktów do pielęgnacji powierzchni Dr. Schutz.

- Karta charakterystyki dostępna na żądanie. www.dr-schutz.com / Cytowane materiały drukowane,               a także niniejsza Informacja o Produkcie w zaktualizowanej formie, są dostępne na naszej stronie internetowej lub na żądanie pod adresem podanym poniżej.

# Lino Primer

## Dr. Schutz - We Care About Floors

Siedziba główna (international)	Dr. Schutz GmbH	phone +49 (228) 95352-40

Germany	Holbeinstraße 17	fax +49 (228) 95352-46 53175 Bonn	email: export@dr-schutz.com

Germany	www.dr-schutz.com

Polska	Dr. Schutz Polska sp. z o. o.                        kontakt: Andrzej Zabiega

Ul. Dekoracyjna 3.                                        mobil: +48 535500483

65-722 Zielona Góra.                                   e-mail:andrzej.zabiega@dr-schutz.eu

Powyższe wskazówki dotyczące zastosowań technicznych zostały podane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i najnowszym stanem techniki. Dlatego też, jeśli nasze produkty są używane ostrożnie, zgodnie z udzielonymi wskazówkami dotyczącymi ich stosowania, a także zgodnie z naszymi sugerowanymi procedurami dotyczącymi materiałów przeznaczonych do użytku z tymi produktami, nie wystąpią żadne uszkodzenia. Jednakże nasze produkty są używane poza naszą możliwą kontrolą i dlatego podlegają Państwa własnej odpowiedzialności, co nie zwalnia Państwa z obowiązku samodzielnego sprawdzenia, czy dostarczone przez nas produkty są odpowiednie do zamierzonego celu i procedury. Dlatego też nasze uwagi i porady nie są prawnie wiążące i nie mogą być wykorzystywane przeciwko nam jako podstawa odpowiedzialności - która obejmuje prawa i ochronę osób trzecich. Należy przestrzegać odpowiednich zaleceń, wytycznych i norm standardowych, a także uznanych zasad technicznych. Z chwilą publikacji niniejsza informacja o produkcie zastępuje i unieważnia wszelkie poprzednie wersje.