INSTRUKCJA CZYSZCZENIA I PIELĘGNACJI WYKŁADZIN DYWANOWYCH

Z WŁÓKIEN NATURALNYCH

w użytku domowym

Dotyczy czyszczenia włókien:

- wełna,

- jedwab

- wiskoza

- kozia sierść

- kokos

- juta

- trawa morska itp.

PIELĘGNACJA CODZIENNA

- codziennie przeprowadzać odkurzanie całej powierzchni wykładziny odkurzaczem kolumnowym z szczotką walcową Odkurzacz Carpetlife – zalecamy zapoznanie się z instrukcją obsługi odkurzacza oraz dokładne stosowanie wskazań                      w instrukcji

- powstałe plamy usuwać odplamiaczem Alibaba

- używając odplamiacza należy spryskać białą, bawełnianą ściereczkę odplamiaczem i przyduszając spryskaną część ściereczki do plamy usuwać zabrudzenie;

Uwaga: nie wcierać zabrudzeń w strukturę włókna – plamę usuwać przez dociskanie ściereczki z odplamiaczem do powstałego zabrudzenia

- po usunięciu plamy, bawełnianą ściereczkę zamoczyć w czystej wodzie                 i przyciskając do plamy  usunąć pozostałości odplamiacza

- nanieść na czyszczoną powierzchnię impregnat Baygard zabezpieczający wykładziny przed intensywnym brudzeniem

UWAGA: przed przystąpieniem do czyszczenia należy sprawdzić czy zalecany odplamiacz nie powodują zmian w wyglądzie wykładziny, dywanu lub chodnika

CZYSZCZENIE OKRESOWE

- odkurzyć powierzchnię odkurzaczem kolumnowym Odkurzacz Carpetlife

- usunąć plamy wg opisu w Pielęgnacja Codzienna

- nanieść na powierzchnię równą warstwę produktu Piana Aktywna

- w przypadku wysokiego runa wykładziny lub dywanu (długie włókno powyżej          14 mm) można Pianę Aktywną wczesać między włókna miękką, delikatną szczotką

UWAGA: podczas czyszczenia wykładzin, dywanów lub chodników z jedwabiu lub jedwabiu wiskozowego po naniesieniu Piany Aktywnej nie dotykać włókien przez 4 godziny

- pozostawić wszystko na czas minimum 4 godzin

- po czasie minimum 4 godzin odkurzyć powierzchnię odkurzaczem kolumnowym Odkurzacz Carpetlife

Czyszczenie większych zabrudzeń

- odkurzyć powierzchnię odkurzaczem kolumnowym Odkurzacz Carpetlife

- usunąć plamy wg opisu w Pielęgnacja Codzienna

- rozpylić na czyszczoną powierzchnię produkt FreschUp 2in1

- nanieść na powierzchnię równą warstwę produktu Piana Aktywna

- w przypadku wysokiego runa wykładziny lub dywanu (długie włókno powyżej          14 mm) można Pianę Aktywną wczesać między włókna miękką, delikatną szczotką

UWAGA: nie stosować do wykładzin, dywanów lub chodników z jedwabiu lub jedwabiu wiskozowego

- pozostawić wszystko na czas minimum 6 godzin

- po czasie minimum 6 godzin odkurzyć powierzchnię odkurzaczem kolumnowym Odkurzacz Carpetlife

Przydatne produkty:

Baygard

Alibaba

Fresh Up

2 w 1

Odkurzacz

Carpetlife

Piana

Aktywna

Piana Aktywna – sucha piana w spray’u z doskonałymi substancjami czyszczącymi przeznaczona do materiałów wrażliwych na wodę, oraz do wszystkich bez wyjątku włókien stosowanych w dywanach                     i wykładzinach dywanowych, bez względu na ich długość i grubość; usuwa codzienne zabrudzenia                   z dywanów, wykładzin dywanowych, mebli tapicerowanych, tapicerek samochodowych itp.

- wydajność 0,400 l = 12 m2

Fresh – Up 2 w 1 – przeznaczony do intensywnego (gruntownego) czyszczenia przy użyciu padów            z mikrofibry i urządzenia FloorBoy; skutecznie usuwa plamy i zabrudzenia; wiąże i neutralizuje nieprzyjemne zapachy z wykładzin podłogowych  i mebli tapicerowanych; 
- PH = 10,0; zużycie – 1 litr = 40 m2 wyczyszczonej wykładziny

Baygard, Impregnat do Wykładzin Dywanowych – impregnat zapobiegający intensywnemu brudzeniu się oraz filcowaniu włókien wykładzin, dywanów oraz tapet tekstylnych; pokrywa włókna niewidzialną warstwą zapewniając długotrwałą ochronę;
- PH – 6,5
- wydajność 1 l = 40 m2 do 80 m2 (rozcieńczenie z wodą w stosunku 1:1)

Alibaba  – odplamiacz do usuwania rozpuszczalnych w wodzie plam;   nie zawiera rozpuszczalników; przeznaczony do wszystkich włókien naturalnych

- sposób użycia – bezpośrednio na miejsce czyszczone

Prosimy o kontakt w przypadku pytań.

Andrzej Zabiega

Prezes Zarządu

mobil: +48 535 500 483

e-mail: andrzej.zabiega@dr-schutz.eu

www.dr-schutz.eu